PPW系列气箱脉冲袋收尘器选型说明

- 概述

气箱脉冲袋收尘器（Plenum—Pulse）是我院引进美国富乐（Fuller）公司技术基础上，收德国除尘器技术优点，结合我国实际国情研制开发的具有八十年代技术水平的高效袋收尘器。此系列袋收尘器，集合分室风机反吹和喷吹脉冲等诸类收尘器的优点，克服了分室反吹时动能强度不够的缺点，因而扩大了袋收尘器的使用范围，提高了袋收尘效率，延长了滤袋使用寿命。它不仅能净化一般含尘气体，还能处理入口浓度达1300g/Nm3的高浓度气体，成为与O—Sepa类选粉机、立式磨配套的成品回收设备。在国家新的环保标准下（排放浓度，热力设备<100mg/Nm3，通风设备<50mg/Nm3），不仅广泛用于水泥行业，在电力、化工、冶金、钢铁行业也被广泛采用。

- 工作原理

气箱脉冲袋收尘器本体分隔成数个箱区，每箱有32、64、96、128等条袋子。并在每箱侧边出口管道上有一个气缸带动的提升阀。当收尘器过滤含尘气体一定时间后（或阻力达到预先设定值），清灰控制器就发出信号。第一个箱室的提升阀就开始关闭以切断过滤气流。然后这个箱的脉冲阀开启，以大于5kg/cm2的压缩空气冲入净气室，清除滤袋上的粉尘。当这个动作完成后（大约6~15秒时间），提升阀重新打开，使这个箱室重新进行过滤工作，并逐一按上述要求进行以至全部清灰完毕。气箱式脉冲袋收尘器，是采用分箱清灰的，清灰时，各箱隔离、轮换进行。各除尘室的脉冲宽度和清灰周期，由清灰程序控制器自动连续进行，从而保证了压缩空气清灰的效果，整个箱体设计利用了进口和出口总管结构，灰斗可延伸到进口总管下。使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内达到预收尘的效果，且能去掉易出现堵塞的水平直管。所以，气箱脉冲袋收尘器不仅能处理一般浓度的含尘气体，且能处理达1300g/Nm3的高浓度含尘气体。

该收尘器，由于采用整箱大脉冲阀2寸半（英寸）反吹喷射清灰，换袋时，打开顶部盖子，直接抽出滤袋即可，维护简单、方便。

- 选型

- 型号说明

PPW（FGM）      n   n — a×b     （M）

PPW 气箱脉冲袋收尘器（宽系列）

n  n 每室的滤袋数

a  列数（单列不标注）

b  每列的室数

（M） 煤磨

2.选型参数及选型原则

（1）收尘器选型的主要技术参数为风量、气体温度、含尘浓度与湿度。根据工艺设计的风量、气体温度、含尘浓度的最高数值，按略小于技术性能表中的数值为原则，其相对应的收尘器型号，即为所需要的收尘器型号，采用的滤料则根据入口浓度、气体温度、湿含量确定。

（2）表中的耗气量为工厂集中供气时的情况，如单独使用空压机时，表中的耗气量要放大1.3倍。

（3）压缩空气耗量栏中，所提出的耗气量为该型号设备的最大耗气量。

（4）浓度<100mg/Nm3选型风量采用表中B行风量。

（5）在PPW128系列中可根据工艺需要设置收尘器下灰出料系统，如可以采用空气输送斜槽等，本图中采用的是螺旋输送机。

气箱式脉冲袋收尘器技术性能表

| 型号 技术参数 |  |  |  | PPW32—3 | PPW32—4 | PPW32—5 | PPW32—6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量 （m3/h） | A |  | ﹥100g/Nm3 | 5000 | 6500 | 9000 | 11500 |
|  | B |  | ≦100g/Nm3 | 6900 | 8030 | 11160 | 13390 |
| 过滤风速（m/min） |  |  |  | 1 .0~1.2 |  |  |  |
| 总过滤面积（m2） |  |  |  | 96 | 128 | 160 | 192 |
| 净过滤面积（m2） |  |  |  | 64 | 96 | 128 | 160 |
| 收尘器室数（个） |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 滤袋总条数（条） |  |  |  | 96 | 128 | 160 | 192 |
| 收尘器阻力（Pa） |  |  |  | 1500~1700 |  |  |  |
| 出口气体含尘浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ﹤50 |  |  |  |
| 收尘器承受负压力（Pa） |  |  |  | 9000 |  |  |  |
| 清灰压缩空气 |  | 压力（Pa） |  | （4~6）×100000 |  |  |  |
|  |  | 耗气量（标m3/min） |  | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.6 |
| 刚性叶轮给料机 |  |  |  | 下料口300×300 转速 30.31rpm 减电机功率2.2kW |  |  |  |
| 螺旋输送机 |  | 规格 |  |  |  |  |  |
|  |  | 减速电机 |  |  |  |  |  |
| 滤袋规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温面积（m3） |  |  |  | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 |
| 设备总重（约值，不包括保温层）（kg） |  |  |  | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 |

气箱式脉冲袋收尘器技术性能表

| 型号 技术参数 |  |  |  | PPW64—4 | PPW64—5 | PPW64—6 | PPW64—7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量 （m3/h） | A |  | ﹥100g/Nm3 | 13000 | 18000 | 22000 | 26000 |
|  | B |  | ≦100g/Nm3 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 |
| 过滤风速（m/min） |  |  |  | 1 .0~1.2 |  |  |  |
| 总过滤面积（m2） |  |  |  | 256 | 320 | 384 | 448 |
| 净过滤面积（m2） |  |  |  | 192 | 256 | 320 | 384 |
| 收尘器室数（个） |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 滤袋总条数（条） |  |  |  | 256 | 320 | 384 | 448 |
| 收尘器阻力（Pa） |  |  |  | 1500~1700 |  |  |  |
| 出口气体含尘浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ﹤50 |  |  |  |
| 收尘器承受负压力（Pa） |  |  |  | 9000 |  |  |  |
| 清灰压缩空气 |  | 压力（Pa） |  | （4~6）×100000 |  |  |  |
|  |  | 耗气量（标m3/min） |  | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
| 刚性叶轮给料机 |  |  |  | 下料口300×300 转速 30.31rpm 减电机功率2.2kW |  |  |  |
| 螺旋输送机 |  | 规格 |  | LS315 ×3.0m | LS315 ×4.22m | LS315 ×5.44m | LS315 ×6.66m |
|  |  | 减速电机 |  | TY100-35.5-2.2 2.2KW | TY100-35.5-2.2 2.2KW | TY100-35.5-2.2 2.2KW | TY100-35.5-4 2.2KW |
| 滤袋规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温面积（m3） |  |  |  | 70 | 94 | 118 | 142 |
| 设备总重（约值，不包括保温层）（kg） |  |  |  | 6900 | 8800 | 9700 | 11800 |

气箱式脉冲袋收尘器技术性能表

| 型号 技术参数 |  |  |  | PPW96—5 | PPW96—6 | PPW96—7 | PPW96—8 | PPW96—9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量 （m3/h） | A |  | ﹥100g/Nm3 | 26000 | 33000 | 40000 | 46000 | 52200 |
|  | B |  | ≦100g/Nm3 | 33400 | 40100 | 46800 | 53300 | 60100 |
| 过滤风速（m/min） |  |  |  | 1 .0~1.2 |  |  |  |  |
| 总过滤面积（m2） |  |  |  | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 |
| 净过滤面积（m2） |  |  |  | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 |
| 收尘器室数（个） |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 滤袋总条数（条） |  |  |  | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 |
| 收尘器阻力（Pa） |  |  |  | 1500~1700 |  |  |  |  |
| 出口气体含尘浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ﹤50 |  |  |  |  |
| 收尘器承受负压力（Pa） |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |
| 清灰压缩空气 |  | 压力（Pa） |  | （4~6）×100000 |  |  |  |  |
|  |  | 耗气量（标m3/min） |  | 0.9（1.8） | 0.9（1.8） | 0.9（1.8） | 0.9（1.8） | 1.2（2.5） |
| 刚性叶轮给料机 |  |  |  | 下料口400×400 转速 22.5rpm 减电机功率2.6kW |  |  |  |  |
| 螺旋输送机 |  | 规格 |  | LS400 ×4.4m | LS400 ×5.62m | LS400 ×6.84m | LS400 ×8.06m | LS400 ×9.28m |
|  |  | 减速电机 |  | TY100—31.5—2.2 2.2kW |  | TY112—31.5—4 4kW |  |  |
| 保温面积（m3） |  |  |  | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 设备总重（约值，不包括保温层）（kg） |  |  |  | 11800 | 13500 | 15200 | 18000 | 19600 |

气箱式脉冲袋收尘器技术性能表

| 型号 技术参数 |  |  |  | PPW96—2×5 | PPW9—2×6 | PPW9—2×7 | PPW96— 2×8 | PPW96— 2×9 | PPW96— 2×10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量 （m3/h） | A |  | ﹥100g/Nm3 | 60000 | 70000 | 85000 | 95000 | 110000 | 120000 |
|  | B |  | ≦100g/Nm3 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 |
| 过滤风速（m/min） |  |  |  | 1 .0~1.2 |  |  |  |  |  |
| 总过滤面积（m2） |  |  |  | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1782 | 1920 |
| 净过滤面积（m2） |  |  |  | 864 | 1056 | 1248 | 1440 | 1632 | 1824 |
| 收尘器室数（个） |  |  |  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 滤袋总条数（条） |  |  |  | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 |
| 收尘器阻力（Pa） |  |  |  | 1500~1700 |  |  |  |  |  |
| 出口气体含尘浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ﹤50 |  |  |  |  |  |
| 收尘器承受负压力（Pa） |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |
| 清灰压缩空气 |  | 压力（Pa） |  | （4~6）×100000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耗气量（标m3/min） |  | 1.2（2.5） | 1.2（2.5） | 1.2（2.5） | 1.5（3.0） | 1.5（3.0） | 1.8（3.5） |
| 刚性叶轮给料机 |  |  |  | 下料口400×400 转速 22.5rpm 减电机功率2.6kW |  |  |  |  |  |
| 螺旋输送机 |  | 规格 |  | LS400 ×4.4m | LS400 ×5.62m | LS400 ×6.84m | LS400 ×8.06m | LS400 ×9.28m |  |
|  |  | 减速电机 |  | TY100—31.5—2.2 2.2kW 2台 |  | TY112—31.5—4 4kW 2台 |  |  |  |
| 保温面积（m3） |  |  |  | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
| 设备总重（约值，不包括保温层）（kg） |  |  |  | 21000 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 |

气箱式脉冲袋收尘器技术性能表

| 型号 技术参数 |  |  |  | PPW128— 2×6 | PPW128— 2×7 | PPW128— 2×8 | PPW128—2×9 | PPW128— 2×10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量 （m3/h） | A |  | ﹥100g/Nm3 | 95000 | 114000 | 130200 | 146500 | 162800 |
|  | B |  | ≦100g/Nm3 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 |
| 过滤风速（m/min） |  |  |  | 1 .0~1.2 |  |  |  |  |
| 总过滤面积（m2） |  |  |  | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 |
| 净过滤面积（m2） |  |  |  | 1408 | 1664 | 1920 | 2176 | 2432 |
| 收尘器室数（个） |  |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 滤袋总条数（条） |  |  |  | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 |
| 收尘器阻力（Pa） |  |  |  | 1500~1700 |  |  |  |  |
| 进口气体含尘浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ﹤1300 |  |  |  |  |
| 出口气体含尘浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ﹤50 |  |  |  |  |
| 收尘器承受负压力（Pa） |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |
| 清灰压缩空气 |  | 压力（Pa） |  | （4~6）×100000 |  |  |  |  |
|  |  | 耗气量（标m3/min） |  | 7.0 | 8.3 | 9.8 | 10.7 | 12 |
| 电动翻板卸灰阀 |  |  |  | 卸灰量30~80t/h 电功率4.0kW |  |  |  |  |
| 螺旋输送机 |  | 规格 |  | LS500 ×5.62m | LS500 ×5.84m | LS500 ×8.04m | LS500 ×9.26m | LS500 ×10.44m |
|  |  | 减速电机 |  | TY125—35.5—4 4kW 2台 |  |  |  |  |
| 保温面积（m3） |  |  |  | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 |
| 设备总重（约值，不包括保温层）（kg） |  |  |  | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 |

气箱式脉冲袋收尘器技术性能表

| 型号 技术参数 |  |  |  | PPW128— 2×11 | PPW128— 2×12 | PPW128— 2×13 | PPW128— 2×14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量 （m3/h） | A |  | ﹥100g/Nm3 | 179000 | 195400 | 211600 | 228000 |
|  | B |  | ≦100g/Nm3 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 |
| 过滤风速（m/min） |  |  |  | 1 .0~1.2 |  |  |  |
| 总过滤面积（m2） |  |  |  | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 |
| 净过滤面积（m2） |  |  |  | 2658 | 2944 | 3200 | 3456 |
| 收尘器室数（个） |  |  |  | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 滤袋总条数（条） |  |  |  | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 |
| 收尘器阻力（Pa） |  |  |  | 1500~1700 |  |  |  |
| 进口气体含尘浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ﹤1300 |  |  |  |
| 出口气体含尘浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ﹤50 |  |  |  |
| 收尘器承受负压力（Pa） |  |  |  | 9000 |  |  |  |
| 清灰压缩空气 |  | 压力（Pa） |  | （4~6）×100000 |  |  |  |
|  |  | 耗气量（标m3/min） |  | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 |
| 电动翻板卸灰阀 |  |  |  | 卸灰量30~80t/h 电功率4.0kW |  |  |  |
| 螺旋输送机 |  | 规格 |  | LS500 ×11.66m | LS500 ×12.88m | LS500 ×14.10m | LS500 ×15.32m |
|  |  | 减速电机 |  | TY125—35.5—5.5 5.5kW 2台 |  | TY140—35.5—7.5 7.5kW 2台 |  |
| 保温面积（m3） |  |  |  | 307 | 322 | 337 | 352 |
| 设备总重（约值，不包括保温层）（kg） |  |  |  | 62400 | 72000 | 78000 | 84000 |