LFGM（PPW）系列气箱脉冲袋除尘器

气箱脉冲袋除尘器（Plenum—Pulse）是在引进美国富乐（Fuller）公司技术基础上，吸收德国除尘器技术优点，结合我国实际国情研制开发的集合分室风机反吹和喷吹脉冲等诸类除尘器的优点，具有八十年代技术水平的高效袋收尘器。扩大了袋除尘器的使用范围，提高了收尘效率，延长了滤袋使用寿命。它不仅能净化一般的含尘气体，还能处理入口浓度达1300g/Nm3高浓度气体，成为与O-Sepa类选粉机、立式磨配套的成品回收设备。在国家新的环保标准下（排放浓度，热力设备<100mg/Nm3，通风设备<50mg/Nm3），不仅广泛用于水泥行业，在电力、化工、冶金、钢铁行业也被广泛采用。

二、工作原理

气箱脉冲袋除尘器本体分隔成数个箱区，每箱有32、64、96、128等条袋子。并在每箱侧边出口管道上有一个气缸带动的提升阀。当除尘器过滤含尘气体到一定时间后（或阻力达到预先设定值），清灰控制器就发出信号。第一个箱室的提升阀就开始关闭以切断过滤气流，这个箱的脉冲阀开启，以大于0.5Mpa的压缩空气经脉冲阀喷入净气室，并逐室按要求轮换进行清灰完毕。

该除尘器，由于采用整箱大脉冲阀反吹喷射清灰，换袋时，打开顶部盖子，直接抽出滤袋即可，维护简单、方便。

三、选型

1、型号说明

L   FGM（PPW）   ab   -  c   x   d      (M)

煤磨

单排室数

列数（单列不标注）

系列数（每室的滤袋数）

分室高压脉冲

袋滤式

2、选型参数及选型原则

（1）除尘器选型的主要技术参数为风量、气体温度、含尘浓度与湿度。根据工艺设计的风量、气体温度、含尘浓度的最高数值，由专业技术人员或客户按相对应的除尘器型号技术性能参数选取。

订 货 须 知

我们提供出的产品不含除尘器三口（进气口、排气口、排灰口）以外的部分。如主排风机、非标管道、保温材料、空气压缩机、输送设备安装及电线电缆等，若用户需要，我们可以代为办理。

1、供货范围

（1）除尘器本体一台（套）

（2）除尘器滤袋一套

（3）微机控制装置电气控制柜一台（套）

（4）锁风装置一台（套）

（5）压气系统元件一台（套）

2、服务方式

（1）负责指导安装，质量检测和跟踪，培训岗位工人和相关技术人员。

（2）负责调试达标。

（3）建立长期服务网点，长期提供易损的配备件并随时到厂为用户解决相关问题，并提供相关技术咨询。

（4）如我们样本中的定型产品（见附图）不能满足工艺要求时，可根据用户提出的要求，对除尘器进行特殊设计制造。

气箱式脉冲袋除尘器技术性能表

| 型 号 技术参数 |  |  |  | LFGM32–3 | LFGM32–4 | LFGM32–5 | LFGM32–6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量 （m3/h） | A |  | ＞100g/Nm3 | 5000 | 6500 | 9000 | 11500 |
|  | B |  | ≤100 g/Nm3 | 6900 | 8030 | 11160 | 13390 |
| 过滤风速（m/min） |  |  |  | 1.0 ～ 1.2 |  |  |  |
| 总过滤面积（m2） |  |  |  | 96 | 128 | 160 | 192 |
| 净过滤面积（m2） |  |  |  | 64 | 96 | 128 | 160 |
| 除尘器室数（个） |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 滤袋总数（条） |  |  |  | 96 | 128 | 160 | 192 |
| 除尘器阻力（Pa） |  |  |  | 1500 – 1700 |  |  |  |
| 出口气体含尘浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ＜50 |  |  |  |
| 除尘器承受负压（Pa） |  |  |  | 9000 |  |  |  |
| 清 灰 压缩空气 |  | 压力（Pa） |  | (4 – 6) x 105 |  |  |  |
|  |  | 耗气量 （Nm3/min） |  | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.6 |
| 刚性叶轮给料机 |  |  |  | 下料口 300 x 300 转速24 rpm 减速电机功率 1.1KW |  |  |  |
| 螺旋输送机 |  | 规格 |  |  |  |  |  |
|  |  | 减速电机 |  |  |  |  |  |
| 滤袋规格 |  |  |  | φ130 x 2450 |  |  |  |
| 保温面积（m2） |  |  |  | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 |
| 设备总重 （约值，不包括保温层）（kg） |  |  |  | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 |

气箱式脉冲袋除尘器技术性能表

| 型 号 技 术 参 数 |  |  |  | LFGM64–4 |  | LFGM64–5 | LFGM64–6 | LFGM64–7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量 （m3/h） | A |  | ＞100g/Nm3 | 13000 |  | 18000 | 22000 | 26000 |
|  | B |  | ≤100 g/Nm3 | 17800 |  | 22300 | 26700 | 31200 |
| 过滤风速（m/min） |  |  |  | 1.0 ～ 1.2 |  |  |  |  |
| 总过滤面积（m2） |  |  |  | 256 |  | 320 | 384 | 448 |
| 净过滤面积（m2） |  |  |  | 192 |  | 256 | 320 | 384 |
| 除尘器室数（个） |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 滤袋总数（条） |  |  |  | 256 |  | 320 | 384 | 448 |
| 除尘器阻力（Pa） |  |  |  | 1500 – 1700 |  |  |  |  |
| 出口气体含尘浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ＜50 |  |  |  |  |
| 除尘器承受负压（Pa） |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |
| 清 灰 压缩空气 |  | 压力（Pa） |  | (4 – 6) x 105 |  |  |  |  |
|  |  | 耗气量 （Nm3/min） |  | 1.2 |  | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
| 刚性叶轮给料机 |  |  |  | 下料口 300 x 300 转速24 rpm 减速电机功率 1.1KW |  |  |  |  |
| 螺旋输送机 |  | 规格 |  | LS250 x 3.0m | LS250 x 4.22m |  | LS250 x 5.44m | LS250 x 6.66m |
|  |  | 减速电机 |  | TY100–31.5– 2.2 2.2 KW |  |  |  | TY100–31.5–3 3.0 KW |
| 滤袋规格 |  |  |  | φ130 x 2450 |  |  |  |  |
| 保温面积（m2） |  |  |  | 70 |  | 94 | 118 | 142 |
| 设备总重 （约值，不包括保温层）（kg） |  |  |  | 6900 |  | 8800 | 9700 | 11800 |

气箱式脉冲袋除尘器技术性能表

| 型 号 技 术 参 数 |  |  | LFGM96–5 | LFGM96–6 | LFGM96–7 | LFGM96–8 | LFGM96–9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量 （m3/h） | A | ＞100g/Nm3 | 26000 | 33000 | 40000 | 46000 | 52200 |
|  | B | ≤100 g/Nm3 | 33400 | 40100 | 46800 | 53300 | 60100 |
| 过滤风速（m/min） |  |  | 1.0 ～ 1.2 |  |  |  |  |
| 总过滤面积（m2） |  |  | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 |
| 净过滤面积（m2） |  |  | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 |
| 除尘器室数（个） |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 滤袋总数（条） |  |  | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 |
| 除尘器阻力（Pa） |  |  | 1500 – 1700 |  |  |  |  |
| 出口气体含尘浓度（mg/Nm3） |  |  | ＜50 |  |  |  |  |
| 除尘器承受负压（Pa） |  |  | 9000 |  |  |  |  |
| 清 灰 压缩空气 |  | 压力（Pa） | (4 – 6) x 105 |  |  |  |  |
|  |  | 耗气量 （Nm3/min） | 0.9(1.8) | 0.9(1.8) | 0.9(1.8) | 0.9(1.8) | 1.2(2.5) |
| 刚性叶轮给料机 |  |  | 下料口 300 x 300 转速24 rpm 减速电机功率 1.1 KW |  |  |  |  |
| 螺旋输送机 |  | 规格 | LS315x 5.00m | LS315x 6.20m | LS315x 6.50m | LS315x 8.60m | LS315x 9.84m |
|  |  | 减速电机 | TY100–31.5–2.2 2.2 KW |  | TY112–35.5–4 4 KW |  |  |
| 保温面积（m2） |  |  | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 设备总重 （约值，不包括保温层）（kg） |  |  | 11800 | 13500 | 15200 | 18000 | 19600 |

气箱式脉冲袋除尘器技术性能表

| 型 号 技 术 参 数 |  |  |  | LFGM 96–2x5 | LFGM 96–2x6 |  | LFGM 96–2x7 |  | LFGM 96–2x8 |  | LFGM 96–2x9 |  | LFGM 96–2x10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量 （m3/h） | A |  | ＞100g/Nm3 | 60000 | 70000 |  | 85000 |  | 95000 |  | 110000 |  | 120000 |  |
|  | B |  | ≤100g/Nm3 | 66900 | 80700 |  | 94100 |  | 107600 |  | 121000 |  | 134500 |  |
| 过滤风速（m/min） |  |  |  | 1.0 ～ 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总过滤面积（m2） |  |  |  | 960 | 1152 |  | 1344 |  | 1536 |  | 1728 |  | 1920 |  |
| 净过滤面积（m2） |  |  |  | 864 | 1056 |  | 1248 |  | 1440 |  | 1632 |  | 1824 |  |
| 除尘器室数（个） |  |  |  | 10 | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  |
| 滤袋总数（条） |  |  |  | 960 | 1152 |  | 1344 |  | 1536 |  | 1728 |  | 1920 |  |
| 除尘器阻力（Pa） |  |  |  | 1500 – 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口气体含尘浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ＜50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 除尘器承受负压（Pa） |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 灰 压缩空气 |  | 压力（Pa） |  | (4 – 6) x 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耗气量 （Nm3/min） |  | 1.2(2.5) |  | 1.2(2.5) |  | 1.2(2.5) |  | 1.5(3.0) |  | 1.5(3.0) |  | 1.8(3.5) |
| 刚性叶轮给料机 |  |  |  | 下料口300 x 300转速24 rpm 减速电机功率1.1 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺旋输送机 |  | 规格 |  | LS315 x 4.4m |  | LS315 x 5.62m |  | LS315 x 6.84m |  | LS315 x 8.06m |  | LS315 x 9.28m |  | LS315 x 10.5m |
|  |  | 减速电机 |  | TY100–33.5–2.2 2.2KW 2台 |  |  |  |  |  | TY112–35.5–4 4KW 2台 |  |  |  |  |
| 保温面积（m2） |  |  |  | 175 |  | 210 |  | 245 |  | 280 |  | 315 |  | 350 |
| 设备总重（不包括保温层）（kg） |  |  |  | 21000 |  | 25200 |  | 29400 |  | 33600 |  | 37800 |  | 42000 |

气箱式脉冲袋除尘器技术性能表

| 型 号 技 术 参 数 |  |  |  | LFGM 128–2x6 | LFGM 128–2x7 | LFGM 128–2x8 | LFGM 128–2x9 | LFGM 128–2x10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量 （m3/h） | A |  | ＞100g/Nm3 | 95000 | 114000 | 130200 | 146500 | 162800 |
|  | B |  | ≤100 g/Nm3 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 220300 |
| 过滤风速（m/min） |  |  |  | 1.0 ～ 1.2 |  |  |  |  |
| 总过滤面积（m2） |  |  |  | 1644 (1884) | 1918 (2198) | 2192 (2512) | 2466 (2826) | 2740 (3140) |
| 净过滤面积（m2） |  |  |  | 1507 (1727) | 1787 (2047) | 2055 (2355) | 2929 (2669) | 2609 (2989) |
| 除尘器室数（个） |  |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 滤袋总数（条） |  |  |  | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 |
| 除尘器阻力（Pa） |  |  |  | 1500 – 1700 |  |  |  |  |
| 进口气体含尘浓度（g/Nm3） |  |  |  | ＜1300 |  |  |  |  |
| 出口气体含尘浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ＜50 |  |  |  |  |
| 除尘器承受负压（Pa） |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |
| 清 灰 压缩空气 |  | 压力（Pa） |  | (4 – 6) x 105 |  |  |  |  |
|  |  | 耗气量 （Nm3/min） |  | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 |
| 刚性叶轮给料机 |  |  |  | 下料口 500x500 转速24 rpm 减速电机功率 2. 2 KW |  |  |  |  |
| 螺旋输送机 |  | 规格 |  | LS500 x 5.62m | LS500 x 5.84m | LS500 x 8.04m | LS500 x 9.26m | LS500 x 10.44m |
|  |  | 减速电机 |  | TY125–35.5–4 4KW 2台 |  |  |  |  |
| 保温面积（m2） |  |  |  | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 |
| 设备总重 （不包括保温层）(kg) |  |  |  | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 |

气箱式脉冲袋除尘器技术性能表

| 型 号 技 术 参 数 |  |  |  | LFGM 128–2x11 | LFGM 128–2x12 | LFGM 128–2x13 | LFGM 128–2x14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量 （m3/h） | A | ＞100g/Nm3 |  | 179000 | 195400 | 211600 | 228000 |
|  | B | ≤100 g/Nm3 |  | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 |
| 过滤风速（m/min） |  |  |  | 1.0 ～ 1.2 |  |  |  |
| 总过滤面积（m2） |  |  |  | 3014 (3454) | 3288 (3768) | 3562 (4082) | 3836 (3876) |
| 净过滤面积（m2） |  |  |  | 2877 (3297) | 3151 (3611) | 3425 (3925) | 3699 (3719) |
| 除尘器室数（个） |  |  |  | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 滤袋总数（条） |  |  |  | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 |
| 除尘器阻力（Pa） |  |  |  | 1500 – 1700 |  |  |  |
| 进口气体含尘浓度（g/Nm3） |  |  |  | ＜1300 |  |  |  |
| 出口气体含尘浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ＜50 |  |  |  |
| 除尘器承受负压（Pa） |  |  |  | 9000 |  |  |  |
| 清 灰 压缩空气 |  |  | 压力（Pa） | (4 – 6) x 105 |  |  |  |
|  |  |  | 耗气量 （Nm3/min） | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 |
| 刚性叶轮给料机 |  |  |  | 下料口 500 x 500 转速24 rpm 减速电机功率 2.2 KW |  |  |  |
| 螺旋输送机 |  |  | 规格 | LS500 x 11.66m | LS500 x 12.88m | LS500 x 14.10m | LS500 x 15.32m |
|  |  |  | 减速电机 | TY125–35.5–5.5 5.5KW 2台 |  | TY140–35.5–7.5 7.5KW 2台 |  |
| 保温面积（m2） |  |  |  | 307 | 322 | 337 | 352 |
| 设备总重（不包括保温层）(kg) |  |  |  | 62400 | 72000 | 78000 | 84000 |

气箱式脉冲袋除尘器技术性能表

| 型 号 技 术 参 数 |  |  |  | LFGM 128–2x6 | LFGM 128–2x7 | LFGM 128–2x8 | LFGM 128–2x9 | LFGM 128–2x10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量 （m3/h） | A |  | ＞100g/Nm3 | 95000 | 114000 | 130200 | 146500 | 162800 |
|  | B |  | ≤100 g/Nm3 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 220300 |
| 过滤风速（m/min） |  |  |  | 1.0 ～ 1.2 |  |  |  |  |
| 总过滤面积（m2） |  |  |  | 1644 (1884) | 1978 (2198) | 2192 (2512) | 2466 (2826) | 2740 (3140) |
| 净过滤面积（m2） |  |  |  | 1507 (1727) | 1787 (2047) | 2055 (2355) | 2929 (2669) | 2609 (2989) |
| 除尘器室数（个） |  |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 滤袋总数（条） |  |  |  | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 |
| 除尘器阻力（Pa） |  |  |  | 1500 – 1700 |  |  |  |  |
| 进口气体含尘浓度（g/Nm3） |  |  |  | ＜1300 |  |  |  |  |
| 出口气体含尘浓度（mg/Nm3） |  |  |  | ＜50 |  |  |  |  |
| 除尘器承受负压（Pa） |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |
| 清 灰 压缩空气 |  | 压力（Pa） |  | (4 – 6) x 105 |  |  |  |  |
|  |  | 耗气量 （Nm3/min） |  | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 |
| 刚性叶轮给料机 |  |  |  | 下料口 500x500 转速24 rpm 减速电机功率 2. 2 KW |  |  |  |  |
| 螺旋输送机 |  | 规格 |  | LS500 x 5.62m | LS500 x 5.84m | LS500 x 8.04m | LS500 x 9.26m | LS500 x 10.44m |
|  |  | 减速电机 |  | TY125–35.5–4 4KW 2台 |  |  |  |  |
| 保温面积（m2） |  |  |  | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 |
| 设备总重 （不包括保温层）(kg) |  |  |  | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 |
| 滤袋规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |